# Техническое задание на прототип №1

## «Мотоциклетная капсула долговременного хранения с инертной средой»

Заказчик: Аслан КАА (aslankaa@yandex.ru · aslankaa.com) Дата: 2026-05-08 Версия: v1.0 Назначение: изготовление и испытание первого опытного образца системы для подтверждения технических заявлений патента и сбора материала для презентаций.

## 1. Общие положения

### 1.1 Цель прототипа

Подтвердить на практике возможность поддержания остаточного содержания кислорода не более 0,5 % об. в течение 6 месяцев внутри гибкой капсулы из многослойного полимерно-фольгового ламината с заполнением азотом и размещением кислород-абсорбера, при непрерывном беспроводном мониторинге параметров среды.

### 1.2 Почему мотоцикл, а не автомобиль

- Меньший внутренний объём (~3 м³ против 15 м³ у авто) → меньше газа, дешевле эксперимент.

- Меньшая площадь оболочки (~10 м² против 30 м²) → проще сшить, меньше расход ламината.

- Размеры (2,5 × 1,0 × 1,5 м) близки к стандартной ширине рулона 2 м → одна-две сшивки.

- Стоимость ламината и газа: ~$300–500 для прототипа против $1500+ для авто-капсулы.

- Возможность установить опытный образец в обычном гараже / складе для длительного теста.

- Результаты экстраполируются на авто-капсулу с понятным масштабным коэффициентом.

### 1.3 Бюджет на прототип

Целевой бюджет: ₽250 000 – ₽400 000 ($3 000 – $5 000) включая материалы, газ, датчик, сборку, испытания.

### 1.4 Срок изготовления и испытаний

- Закупка компонентов: 4–8 недель.

- Сборка: 1–2 недели.

- Испытания: 6 месяцев непрерывных + контрольные точки.

- Итого: 8–10 месяцев от старта до готового отчёта.

## 2. Состав системы (BOM — Bill of Materials)

### 2.1 Оболочка капсулы

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Габариты внутренние | 2,5 × 1,0 × 1,5 м (Д×Ш×В) |
| Объём внутренний | ≈ 3,75 м³ |
| Площадь оболочки | ≈ 12 м² (с учётом припусков на сварку 15 % → 14 м²) |
| Материал | Многослойный ламинат PET / Al-foil / LLDPE |
| Структура | PET 12 мкм / Al-foil 9 мкм / LLDPE 70 мкм (всего 91 мкм) |
| OTR | ≤ 0,05 см³/(м²·сутки·атм) |
| WVTR | ≤ 0,1 г/(м²·сутки) |
| Сертификат | желательно соответствие MIL-PRF-131K или ГОСТ 9.014 ВУ-5 |
| Стандарт сварки | термосварка 130–150 °C |
| Цвет | прозрачный или матово-серебристый (по результатам RFQ) |
| Производитель | по результатам RFQ — российский / казахстанский / китайский (см. отчёт эксперта по поставщикам) |

Расход: 14 м² × ≈ ₽800–1500 / м² = ₽11 000 – ₽21 000 за ламинат.

### 2.2 Замок-молния

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип | YKK Aquaseal № 8 или аналог |
| Длина | 3,0 м (вдоль одной длинной стороны) |
| Герметичность | давление до 5 кПа без утечек |
| Стойкость | 1000 циклов открытие-закрытие |
| Производитель | YKK (Япония / Китай), альтернатива — российский Оракс |

Цена: ₽3 000 – ₽8 000 за молнию + установка.

### 2.3 Инертный газ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Газ | Азот газообразный, чистота 99,99 % |
| Стандарт | ГОСТ 9293-74 |
| Точка росы | ≤ –45 °C |
| Содержание O₂ | ≤ 0,005 % об. |
| Объём для продува | минимум 3× от внутреннего объёма = 12 м³ для надёжного вытеснения |
| Источник | стандартный баллон 40 л при 150 атм = 6 м³, нужно 2 баллона; либо PSA-генератор |
| Поставщик | НИИ «Криогенмаш», «Линде Газ Рус», региональные газовые заводы |

Цена: аренда + закачка 2 баллонов азота ≈ ₽3 000 – ₽8 000.

### 2.4 Кислород-абсорбер

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип | железосодержащий, dry type |
| Конкретная модель | Mitsubishi Ageless Z-2000 (2000 см³ ёмкости O₂ на саше) |
| Количество | 6 саше (общая ёмкость 12 000 см³ O₂) |
| Расчёт | при остаточном O₂ = 0,5 % в 3,75 м³ → 0,005 × 3 750 000 см³ = 18 750 см³ O₂; запас 6× |
| Поставщик | Mitsubishi Gas Chemical через дистрибьютора (Япония, Китай); альтернатива — российский «Биотестлаб», Multisorb StabilOx |

Цена: $5–15 за саше × 6 = $30–90 (₽3 000 – ₽9 000).

### 2.5 Датчик O₂ — двухуровневая оптическая архитектура

Архитектурное решение (по результатам отчёта эксперта от 2026-05-08): отказ от классической схемы «электрохимический сенсор + BLE + батарейка внутри». Причины: - Электрохимия деградирует за 2–3 года, не подходит для 5+ лет хранения. - Батарея внутри — CR2032 (220 мА·ч) хватит на 5 лет только при duty-cycle <0,01 %; реалистичные литиевые элементы Li-SOCl₂ имеют слишком крупный габарит. - Faraday cage — алюминиевая фольга оболочки гасит BLE 2,4 ГГц на 30–60 дБ, связи через стенку не будет.

Принятая схема: оптические patch-сенсоры PreSens / PyroScience.

#### Уровень 1 — пассивные оптические патчи внутри капсулы

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Производитель | PreSens Precision Sensing GmbH (Германия) |
| Модель | SP-PSt6-NAU (диапазон 0–5 % O₂, точность ±0,05 %) |
| Размер патча | ø 5 мм, наклеивается изнутри на оболочку |
| Срок службы | 5–7 лет в темноте / запечатанной среде |
| Электроника / батарея | отсутствует — патч пассивный |
| Способ считывания | оптически снаружи через прозрачное окно (PET без металлизации) |
| Количество в прототипе | 3 шт. (распределённо: голова, центр, хвост) |
| Цена за патч | €30–50 |

#### Уровень 2 — внешний ридер

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Модель | PreSens OXY-1 ST mini (или PyroScience FireSting-GO2 как альтернатива) |
| Принцип | оптоволокно прислоняется снаружи к окну капсулы |
| Способ использования | ручной обход раз в неделю / месяц / квартал |
| Срок службы | стандартный электронный прибор 5+ лет |
| Цена | €2 500 – 3 500 (один ридер на десятки и сотни капсул) |

#### Прозрачное окно в оболочке

В оболочке капсулы делается локальный участок без алюминиевой фольги размером 30 × 30 мм — заклеивается прозрачной PET-плёнкой 50–100 мкм поверх стандартного ламината. Этот участок выполняет роль «оптического окна» для считывания патча. Кислородопроницаемость такого окна выше основной оболочки, но пренебрежимо мала на фоне общей площади (0,001 м² против 14 м²).

#### Опционально — уровень 3: автономный непрерывный ридер

Для непрерывного мониторинга (без ручного обхода) дополнительно ставится автономный модуль снаружи капсулы, под крышкой: - Сенсор: SST Sensing LuminOx LOX-02-S (solid-state оптика, 0–25 % O₂, 5+ лет жизни, ø 21 мм, ~£100) - Контроллер: Nordic nRF52840 или STM32L4 - Радио: LoRa SX1262 868 МГц (лучше проходит через металл и работает на сотни метров) - Питание: Li-SOCl₂ ER18505 (3,6 В, 3,6 А·ч) — расчётный срок 7–10 лет - Передача: 1 раз в сутки + событийно при тревоге - Источник готовой сборки: NDA Group, Promwad, Wiren Board, IOT Vega — ₽3–6 млн на партию 50 шт. - Для прототипа №1 этот уровень не обязателен — решение принять после первичных замеров.

#### Дополнительные сенсоры

Внутри капсулы также размещаются (опционально, на втором этапе): - Датчик RH + T: пассивный термогигрохрон iButton DS1923 (внутренний логгер, считывается через 1-Wire после вскрытия) или RFID-NFC tag типа CAEN A828, считываемый через тонкое окно.

Особое требование: при изготовлении оболочки на производстве (NomexRus или аналог) обязательно предусмотреть прозрачное окно 30 × 30 мм в видимой зоне капсулы. Это указывается прямо в RFQ.

Цена прототипа по датчикам:

| Позиция | Цена |
| --- | --- |
| 3 × PreSens SP-PSt6-NAU | €100–150 (≈ ₽11 000) |
| 1 × OXY-1 ST mini ридер | €2 500–3 500 (≈ ₽280 000 — это амортизируется на десятки капсул) |
| Прозрачное окно в оболочке (доп. наценка от изготовителя) | ₽1 000–3 000 |
| Опц. внешний LuminOx-модуль (этап 2) | ₽40–80 тыс. |
| Итого (без амортизации ридера) | ≈ ₽12 000 – 15 000 на капсулу |

Ридер OXY-1 ST mini — разовая капитальная инвестиция на проект; амортизируется на 100+ капсул, на единицу ≈ ₽3 000.

### 2.6 Внешний приёмник и облако

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Приёмник | Raspberry Pi Zero 2 W или ESP32 с BLE |
| Питание | от сети 220 В через адаптер 5 В |
| Передача в облако | Wi-Fi → MQTT |
| Облако | Yandex IoT Core или AWS IoT (бесплатные тарифы для 1 устройства) |
| Веб-дашборд | минимальный — Grafana или собственный на Vue.js |

Цена: ₽3 000 – ₽5 000 железо + ₽0 за облако (free tier).

### 2.7 Дополнительно

- Порт безразрывной дозаправки — самозатягивающийся силиконовый клапан Schrader-типа с обратным ходом (как на велосипедной камере) или специализированный gas-port. ₽500 – ₽2 000.

- Жёсткий каркас (опционально) — ПВХ-трубы 50 мм + фитинги, чтобы оболочка не схлопывалась при разрежении. ₽3 000 – ₽5 000.

- Контрольный газоанализатор для верификации показаний внутреннего датчика — портативный газоанализатор O₂ (например, Testo 175 или Komyo Rikagaku Kogyo) с забором пробы через септу. ₽15 000 – ₽40 000 (можно арендовать).

- Силикагель 200–500 г как резервный осушитель (на случай если в момент закрытия попадёт влажный воздух). ₽300.

### 2.8 Итоговая смета прототипа №1 (обновлено 2026-05-08)

| Позиция | Цена, ₽ (диапазон) |
| --- | --- |
| Ламинат PET/Al-foil/LLDPE 14 м² (NomexRus / Pack-Systems) | 11 000 – 21 000 |
| Доплата за прозрачное окно 30×30 мм | 1 000 – 3 000 |
| Замок-молния YKK Aquaseal 3 м + установка | 3 000 – 8 000 |
| Азот 2 баллона × 6 м³ | 3 000 – 8 000 |
| Кислород-абсорбер Ageless Z-2000 × 6 шт | 3 000 – 9 000 |
| Оптические патчи PreSens SP-PSt6-NAU × 3 шт | 11 000 – 15 000 |
| Ридер OXY-1 ST mini (амортизация на 100 капсул) | 3 000 |
| Порт дозаправки (Schrader-клапан) | 500 – 2 000 |
| Жёсткий каркас ПВХ (опционально) | 3 000 – 5 000 |
| Силикагель резервный | 300 |
| Контрольный газоанализатор (аренда на 6 мес) | 15 000 – 40 000 |
| Сборка (швы, контроль) | 30 000 – 60 000 |
| Расходные материалы, логистика | 10 000 – 20 000 |
| ИТОГО | 93 800 – 194 300 ₽ |
| Резерв 30 % | 28 000 – 58 000 |
| Всего с резервом | 122 000 – 252 000 ₽ |

Капитальная инвестиция (отдельно): PreSens OXY-1 ST mini ридер ≈ ₽280 000 — разово на проект, окупается на 50–100 капсулах серии.

Бюджет на прототип №1 укладывается в ₽250 тыс. даже без амортизации ридера; с учётом капинвестиции — в ₽550 тыс. Оба варианта в целевых рамках ₽250–400 тыс. + капвложение.

## 3. Порядок сборки

- Раскрой ламината на 6 панелей (2× верх 2,5×1,0; 2× бок 2,5×1,5; 2× торец 1,0×1,5) с припусками 30–50 мм.

- Термосварка панелей в куб (5 швов длиной 2,5 м + 1,5 м); шестая сторона — с молнией.

- Вшивание молнии YKK Aquaseal по верху одной длинной стороны.

- Установка коаксиального ввода для антенны (герметичный гермоввод диаметром 6 мм с уплотнительным кольцом).

- Установка порта дозаправки (silicone septa + металлический ниппель).

- Опрессовка — давление воздуха +5 кПа на 30 минут, проверка швов мыльным раствором.

- Установка жёсткого каркаса ПВХ внутри (опционально, для авто-варианта обязателен).

- Размещение мотоцикла (или габаритного макета 2 × 0,8 × 1,3 м для холостого теста).

- Закладка 6 саше Ageless Z-2000 + 500 г силикагеля + датчик O₂.

- Закрытие молнии + герметизация дополнительной липкой лентой.

- Газовый продув азотом через порт дозаправки до показаний внутреннего датчика O₂ ≤ 0,3 %.

- Активация датчика и облачного дашборда.

- Контрольный замер портативным газоанализатором через септу через 24 ч после продува (валидация датчика).

## 4. Программа испытаний (6 месяцев)

| Контрольная точка | Что замеряем | Критерий успеха |
| --- | --- | --- |
| 0 ч (после продува) | O₂, RH, P, T внутри | O₂ ≤ 0,3 % |
| 24 ч | то же + контрольный газоанализатор | расхождение датчика и контрольника ≤ 0,2 % |
| 7 суток | то же | O₂ ≤ 0,5 % |
| 30 суток | то же + визуальный осмотр швов | O₂ ≤ 0,5 %; швы целы |
| 90 суток | то же + контрольный газоанализатор | расхождение ≤ 0,3 %; O₂ ≤ 0,7 % |
| 180 суток | то же + вскрытие, осмотр изделия | O₂ ≤ 1,0 %; изделие без следов окисления |

Дополнительные тесты: - Утечка через шов — намеренный прокол 0,1 мм → проверка чувствительности алгоритма самодиагностики (должен сработать алерт за ≤ 7 суток). - Дозаправка через порт — после прокола через 7 суток дозаправить азотом без вскрытия и убедиться, что O₂ возвращается к ≤ 0,5 %. - Климатические циклы — испытания в холодном помещении (–10 °C) и тёплом (+30 °C); проверка работы датчика и устойчивости швов.

## 5. Критерии приёмки прототипа №1

Прототип считается успешным, если выполнены все условия:

- ✅ Через 180 суток непрерывной выдержки в нормальных условиях (20 °C, 50 % RH вне капсулы) внутренний O₂ не превысил 1,0 % об.

- ✅ Алгоритм самодиагностики обнаружил искусственную утечку 0,1 мм за ≤ 7 суток.

- ✅ Датчик передавал данные без пропусков более 5 % измерений на протяжении 6 месяцев.

- ✅ Швы и молния сохранили герметичность при опрессовке +5 кПа после 6 месяцев.

- ✅ Дозаправка через порт выполнена без вскрытия капсулы и восстановила O₂ до ≤ 0,5 %.

## 6. Что делаем после успеха прототипа №1

- Финализация патентной заявки с приложением протоколов испытаний (укрепляет позицию при экспертизе по существу).

- Прототип №2 — гаражная капсула под полноразмерное авто (5 × 2 × 1,5 м), с учётом замечаний от прототипа №1.

- Сертификация ГОСТ Р партнёрской лабораторией (например, ВНИИЖТ, ВНИИКП).

- Питч-презентация для коллекционеров и страховщиков (Hagerty, Chubb, российские классические страховщики).

- Тендерные заявки в Росрезерв, Минздрав, Минобороны.

## 7. Шаблон запроса коммерческого предложения (RFQ)

(Используется для рассылки кандидатам-поставщикам после получения отчётов экспертов.)

Тема: RFQ — Многослойный барьерный ламинат PET/Al-foil/LLDPE, 14 м²

Уважаемые [название компании],

Прошу рассмотреть возможность поставки многослойного барьерного ламината
со следующими характеристиками:

— структура: PET 12 мкм + Al-foil 9 мкм + LLDPE 70 мкм (или аналог)
— толщина суммарная: 80–150 мкм
— OTR: ≤ 0,5 см³/(м²·сутки·атм) при 23 °C, 0% RH
— WVTR: ≤ 0,1 г/(м²·сутки)
— термосвариваемость: внутренний слой LLDPE
— ширина рулона: 1,0 или 2,0 м
— объём заказа: 14 м² (тестовая партия) с возможностью расширения
  до 5000 м²/год при подтверждении качества

Прошу указать в коммерческом предложении:
1. Точную структуру и характеристики материала.
2. Цену за м² при тестовой партии (14 м²) и при объёме 1000 / 5000 м²/год.
3. Сроки изготовления и доставки в [город Аслана].
4. Наличие сертификатов: ГОСТ 9.014, ISO 15106, MIL-PRF-131K.
5. Возможность OEM-изготовления готовых пакетов под заказчика.
6. Контакт менеджера для переговоров.

Назначение: научно-исследовательский прототип системы долговременного
хранения промышленных изделий в инертной газовой среде. Заказчик —
частное лицо в РФ.

С уважением,
Аслан КАА
aslankaa@yandex.ru
+7 ___ ___ __ __

Документ актуализируется. Версия 1.0 от 2026-05-08.

После получения отчётов от экспертов по поставщикам ламината и датчиков таблицы в разделах 2.1 и 2.5 будут дополнены конкретными моделями и контактами.

Заказчик: Аслан КАА · aslankaa@yandex.ru · aslankaa.com