# Поставщики и шаблоны запросов коммерческих предложений (RFQ)

## v1.0 — по результатам отчётов экспертов 5 и 6

Заказчик: Аслан КАА (idriskaaa@gmail.com · aslankaa.com) Дата: 2026-05-08 Назначение: список приоритетных контактов и готовые тексты писем для рассылки за один присест.

## Часть 1. Барьерный ламинат PET/Al-foil/LLDPE

### Топ-3 приоритета для RFQ

#### 🥇 Кандидат №1 — NomexRus (Санкт-Петербург, РФ)

| Сайт | nomexrus.com |
| --- | --- |
| Email | info@nomexrus.com |
| Продукт | Плёнка NR-F (PET/Al/PE) |
| Сертификаты | ГОСТ 9.014-78 ВУ-5, ГОСТ 26653-85 (морская), ГОСТ 15846-2002, DEF STAN 81-147 / 81-75-2005, DIN 55530/55531 |
| Толщина | 100–250 мкм |
| Ширина | до 2,0+ м |
| Услуга | изготовление чехлов под габарит изделия с откачкой воздуха «под ключ» |
| Почему #1 | единственный в РФ кандидат с полным пакетом профильных сертификатов и готовым сервисом консервации крупного оборудования; не нужно искать сборщика отдельно |

#### 🥈 Кандидат №2 — Pack-Systems / Паксистемс

| Сайт | pack-systems.com · pack-sm.ru |
| --- | --- |
| Продукт | Фольгированная плёнка PF |
| Сертификаты | ГОСТ 9.014-78 ВУ-5 |
| Услуга | полный цикл консервации: изготовление чехла + монтаж + вакуумирование + гарантия до 5 лет |
| Почему #2 | параллельный канал на случай если NomexRus задержит / поднимет цену; есть сервис «под ключ» |

#### 🥉 Кандидат №3 — Hangzhou Keneng (КНР, резервный канал)

| Сайт | kenengindustry.en.made-in-china.com |
| --- | --- |
| Продукт | Многослойный PET/Al/PE и PET/Al/PA/PE |
| MOQ | 1000 м² |
| Цена FOB Ningbo | $1,5–3,5 за м² |
| Сертификаты | ISO 9001, food-grade (без ГОСТ — нужна пересертификация в РФ) |
| Образцы | бесплатные A4 |
| Логистика | 45–60 дней до РФ через Турцию или Казахстан |
| Почему #3 | резерв для серии при объёме 2000+ м² если российские цены окажутся выше $4–5 за м² |

### Дополнительные кандидаты (на случай если первые откажут)

- МагнаПак (СПб) — magnapak.ru, тел. 8-800-500-95-86, плёнка МагнаПак-М (PET + Al ≤8 мкм + PE)

- Русспромпак / EQ-PACK / Барьер-Пак — rusprompack.ru

- Десногорский Полимерный Завод — dppsm.ru, +7 (48153) 7-22-03 (без Al-слоя, только PA/EVOH)

- Охта (СПб) — okhta.ru, +7 (812) 44-815-44 (узкие рулоны до 1,2 м)

- Через Турцию: Korozo, Polinas (без санкционных ограничений на РФ)

- Через ОАЭ: Falcon Pack

- Не подходят: Биаксплен, Атлантис-Пак, Уралпластик — фокус на БОПП и колбасных оболочках, нужного формата нет

### Шаблон письма-RFQ для ламината

Скопировать в Outlook/Gmail, заменить [метки], отправить на info@nomexrus.com и параллельно через форму обратной связи pack-systems.com.

Тема: RFQ — Барьерный ламинат PET/Al/PE для прототипа системы долговременного
хранения (заказчик — частное лицо, РФ)

Уважаемые коллеги,

Прошу рассмотреть возможность поставки барьерной плёнки или
изготовления барьерного чехла под габарит со следующими параметрами:

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА
— структура: PET / алюминиевая фольга / LLDPE (или эквивалент с Al-слоем)
— общая толщина: 80–150 мкм
— OTR: ≤ 0,5 см³ / (м² · сутки · атм) при 23 °C, 0 % RH
— WVTR: ≤ 0,1 г / (м² · сутки)
— термосвариваемость внутреннего слоя
— соответствие ГОСТ 9.014-78 (вариант ВУ-5)
— желательно соответствие MIL-PRF-131K или DEF STAN 81-147

ОБЪЁМ ЗАПРОСА
— Тестовая партия: 14 м² (или готовый чехол 2,5 × 1,0 × 1,5 м, объём 3,75 м³)
— Перспектива серии: 2 000–5 000 м² в год
— Также интересует чехол 5,0 × 2,0 × 1,5 м для второго прототипа

ПРОШУ УКАЗАТЬ В КП
1. Точную структуру и характеристики (OTR, WVTR, прочность сварного шва).
2. Цену за м² для тестовой партии и для серии 2 000 / 5 000 м² в год.
3. Сроки изготовления и доставки.
4. Возможность OEM-изготовления готовых чехлов под габарит с замком-молнией
   (тип YKK Aquaseal или аналог) и портом дозаправки газом.
5. Имеющиеся сертификаты и протоколы испытаний.
6. Контакт менеджера для дальнейших переговоров.

НАЗНАЧЕНИЕ
Научно-исследовательский прототип системы долговременного хранения
промышленных и коллекционных изделий в инертной газовой среде (азот).
Разработка ведётся в рамках патентной заявки.

С уважением,
Аслан КАА
idriskaaa@gmail.com
+7 ___ ___ __ __

## Часть 2. Беспроводные / оптические датчики O₂

### Главный архитектурный вывод эксперта

Стандартная схема «электрохимический O₂-сенсор + микроконтроллер + BLE + батарейка внутри капсулы» не работает для долгосрочного хранения по трём причинам:

| Проблема | Почему критична |
| --- | --- |
| Деградация электрохимии | Свинцово-анодные ячейки живут 2–3 года в воздухе; в чистом O₂ ещё быстрее. На 5–10 лет не подходят. |
| Ресурс батареи | CR2032 (220 мА·ч) хватит на 5 лет только при duty-cycle <0,01 %. ER14250 / ER18505 (Li-SOCl₂) — реалистично 7–10 лет, но габарит больше. |
| Faraday cage | Алюминиевая фольга оболочки гасит BLE 2,4 ГГц на 30–60 дБ. Связи через стенку не будет. |

Решение — двухуровневая оптическая архитектура:

┌──────────────────────── КАПСУЛА ────────────────────────┐
│                                                         │
│    [Оптический spot O₂ 5 мм] ← клеится изнутри на       │
│         (PreSens SP-PSt6-NAU)   маленькое прозрачное    │
│                                 окно (PET без фольги)   │
│                                                         │
│         НИКАКОЙ электроники, НИКАКОЙ батареи            │
│                  ↑                                      │
└──────────────────│──────────────────────────────────────┘
                   │ оптический сигнал
                   │ (читается через стекло/PET)
                   ↓
       [Внешний ридер: PreSens OXY-1 ST mini]
       подносится к окну при инвентаризации
       раз в неделю / месяц / квартал

   опционально:
       [Внешний автономный ридер на крышке капсулы]
       с LuminOx LOX-02-S + LoRa SX1262 + Li-SOCl₂
       Передаёт раз в сутки. Срок 7–10 лет.

### Топ-3 приоритета для RFQ

#### 🥇 Кандидат №1 — PreSens Precision Sensing GmbH (Германия) — главный фаворит

| Сайт | presens.de/products/o2/sensors |
| --- | --- |
| Продукт-spot 1 | SP-PSt3-NAU (диапазон 0–100 % O₂, точность ±0,4 %) — €25–40 за spot |
| Продукт-spot 2 | SP-PSt6-NAU (0–5 % O₂, точность ±0,05 %) — €30–50 за spot, точно соответствует формуле изобретения |
| Ридер | OXY-1 ST mini — €2,5–3,5 тыс. (один ридер на сотни капсул) |
| Срок жизни spot | 5–7 лет в темноте |
| Особенность | патч клеится изнутри, считывается снаружи бесконтактно через прозрачное окно — обходит Faraday cage целиком |
| Логистика в РФ 2026 | через Турцию (Istanbul Sensors) или Армению, +2–4 недели, +20–30 % к цене |

#### 🥈 Кандидат №2 — PyroScience (Германия)

| Сайт | pyroscience.com |
| --- | --- |
| Продукт | Patches OXSP5 + ридеры PICO-O2 / PICO-O2-SUB |
| Технология | REDFLASH-материал, сходно с PreSens |
| Сильная сторона | самый компактный оптический O₂-метр в мире, есть OEM-решения для интеграции в продукт |
| Почему #2 | альтернатива на случай если PreSens задержит логистику или поднимет цену |

#### 🥉 Кандидат №3 — SST Sensing LuminOx LOX-02-S (UK) + российская электроника

| Сайт | sstsensing.com |
| --- | --- |
| Продукт | Solid-state оптика, 0–25 % O₂, UART, 5+ лет жизни, ø 21 мм |
| Цена | ~£90–120 |
| Применение в проекте | для внешнего автономного ридера на крышке капсулы (опциональный непрерывный мониторинг) |
| Сборка под ключ | NDA Group / Промэлектроника-Дизайн (Москва), Promwad (Минск/Алматы), Wiren Board, IOT Vega (Новосибирск), GoodWAN (Москва), Адверсо (СПб) |
| Бюджет custom-разработки | ₽3–6 млн, 4–6 месяцев на партию 50 шт. |

### Шаблон письма-RFQ для PreSens

Отправить на info@presens.de и одновременно на oem@pyroscience.com.

Subject: RFQ — Optical oxygen sensor spots for long-term industrial storage
prototype (private customer, Russia)

Dear PreSens team,

I am developing a long-term storage system for industrial and collector
items (10–50 years preservation in inert gas atmosphere) and would like
to integrate optical oxygen sensor spots into the prototype.

REQUIREMENTS
— sensor type: optical patch, contactless readout from outside
  through a transparent window (PET, no metallization)
— measurement range: 0–5 % O₂ (ideal for the project)
— accuracy: ±0,05 % O₂ or better
— shelf life of the spot in dark / sealed atmosphere: 5+ years
— compatibility with portable handheld reader

QUANTITIES
— prototype: 5 SP-PSt6-NAU spots + 1 OXY-1 ST mini reader
— pilot batch (3–6 months later): 50–100 spots, 2 readers
— series (12–24 months): 500–2000 spots/year

PLEASE PROVIDE
1. Confirmation of model selection (SP-PSt6-NAU or alternative)
2. Quotation for the prototype kit (5 spots + 1 reader) including
   shipping to Russia (via Turkey / Armenia / Kazakhstan)
3. Quotation for pilot batch (50–100 spots + 2 readers)
4. Quotation for series volumes (500 / 1000 / 2000 spots/year)
5. Lead times
6. Any concerns about the use case (sealed bag, ambient temperature
   −10 … +30 °C, no UV exposure)

USE CASE
Storage capsules for collector vehicles, weapons, museum artefacts,
strategic reserves of pharmaceuticals. Capsules are filled with
nitrogen / argon, oxygen scavengers inside. Operator periodically
points handheld reader at the transparent window to check residual O₂.

Best regards,
Aslan KAA
idriskaaa@gmail.com
+7 ___ ___ __ __

## Часть 3. Прочие компоненты — где брать

### Кислород-абсорбер Mitsubishi Ageless Z-2000

- Прямой производитель: Mitsubishi Gas Chemical Co. (Япония) — sales@mgc.co.jp

- Дистрибьютор для музеев: Conservation Support Systems, TALAS

- Российский дистрибьютор: запросить через Mitsubishi Russia (mgcrussia.com если активен) или биотестлаб

- Альтернатива: Multisorb StabilOx (США) — multisorb.com

- Цена: $5–15 за саше Z-2000

### Замок-молния YKK Aquaseal

- Производитель: YKK Group

- Российский представитель: ykk-russia.ru

- Альтернатива: российский Оракс (orax.ru)

- Цена: ₽3–8 тыс. за молнию 3 м с установкой

### Газы

- Азот ГОСТ 9293-74: «Линде Газ Рус» (linde-gas.ru), Криогенмаш (kriogenmash.ru), региональные заводы технических газов в каждом городе

- Аргон ГОСТ 10157-2016: те же поставщики

- Для прототипа — стандартный 40-литровый баллон 150 атм (6 м³ газа) ≈ ₽1500–3000

### Внешний приёмник и облако

- Raspberry Pi Zero 2 W — есть в России через Чип и Дип (chipdip.ru)

- Yandex IoT Core — есть free tier для 1 устройства

- AWS IoT Core — free tier 250 тыс. сообщений/месяц первый год

## Часть 4. Порядок действий — что делать прямо сейчас

- Сегодня-завтра: отправить шаблоны RFQ из частей 1 и 2.

  - На info@nomexrus.com (главный)

  - Через форму pack-systems.com (параллельно)

  - На info@presens.de (главный по датчикам)

  - На oem@pyroscience.com (параллельно)

- В течение 1–2 недель: получить КП, выбрать поставщиков, подписать договоры с авансом 30–50 %.

- 4–8 недель: доставка материалов и компонентов в РФ.

- 9–12 неделя: сборка прототипа №1 по ТЗ.

- 13–34 неделя: 6-месячные испытания согласно программе из ТЗ.

- 35–36 неделя: отчёт об испытаниях, презентация инвесторам, финализация патентной заявки и подача в Роспатент / ЕАПО.

## Часть 5. Ключевые риски и митигации

| Риск | Митигация |
| --- | --- |
| NomexRus откажет или задержит | Параллельно RFQ в Pack-Systems + Hangzhou Keneng (резерв) |
| Логистика PreSens из ЕС задержится | Параллельно PyroScience; резерв — собственная сборка LuminOx + Promwad |
| Цена выше бюджета | Уменьшить размер прототипа (взять не мотоцикл, а тестовый макет 2 × 0,8 × 1,3 м); сократить число спотов до 3 |
| Faraday cage блокирует BLE даже у внешнего ридера | PreSens-схема не использует радио вообще — проблема снимается архитектурно |
| Электрохимия деградирует за 2 года | Использовать только оптику (PreSens / PyroScience / LuminOx), не электрохимию |
| Санкции на сенсоры | Работаем через Турцию/Армению/Казахстан; в крайнем случае собственная сборка на российских компонентах + Wiren Board |

Документ подготовлен 2026-05-08 по результатам отчётов 6-го (датчики) и 7-го (ламинат) ИИ-экспертов.

Заказчик: Аслан КАА · idriskaaa@gmail.com · aslankaa.com