# Системы инертного хранения промышленных товаров

## Техническая справка v1.0

Заказчик: Аслан КАА (idriskaaa@gmail.com · aslankaa.com) Дата: 2026-05-08 Статус: Внутренний документ. База для презентаций инвесторам, тендерных заявок (Росрезерв, Минобороны, Минздрав), патентных заявок (ЕАЭС/PCT).

## TL;DR (для инвестора, 1 страница)

Что: герметичные капсулы и многослойные ламинатные пакеты с инертной средой (азот / аргон) и кислород-абсорберами для долговременного (10–50 лет) хранения дорогостоящих промышленных товаров.

Зачем: в существующих решениях есть функциональный разрыв: - Музеи (US National Archives, Library of Congress) умеют делать аргоновые капсулы под уникальные артефакты — но штучно, не как продукт. - Военные (MIL-STD-2073, ГОСТ В 9.014) знают азотный продув — только для агрегатов, не для целых изделий. - Авто-сегмент (CarCapsule, Carcoon) работает на осушенном воздухе и VCI — без инертного газа. - MAP-индустрия (Sealed Air, Amcor) — для упаковки еды на 1–2 года, не для долговременного хранения промтоваров.

Никто не предлагает универсальный продукт «толстостенный ламинатный пакет / жёсткая капсула + инертный газ + кислород-абсорбер + IoT-мониторинг» под промсегмент.

Кому продавать: 1. Коллекционеры авто, оружия, часов, произведений искусства (Ближний Восток, Азия, премиум-РФ). 2. Музеи и архивы (РФ, СНГ — нет своего поставщика, импортируют Goppion/Glasbau Hahn). 3. Государственные стратегические резервы (Росрезерв, Минздрав, Минобороны РФ). 4. Фармацевтика (стратегические запасы вакцин и API). 5. Нефтегаз / атомная отрасль (длительная консервация запасных агрегатов).

Размер рынка (для оценки): - Food packaging: $421B (2025) → $548B (2030) [MarketsAndMarkets]. - Pharma packaging: ~$130B (2025). - Collector-car preservation: $3–5B при $20B+ collector-car insurance market. - Long-term industrial preservation: оценок нет (фрагментирован), но MIL-STD-2073 и ГОСТ В 9.014 регулируют миллиарды долларов госзаказа.

Патентная чистота: ближайшие патенты — US5659932A (погребальная капсула), US7723701B1 (лабораторные образцы), CN203497420U (вакуумный авточехол без газа). Ниша «многослойный ламинат + аргон/азот + IoT-мониторинг для целого промышленного изделия» свободна.

## 1. Проблема долговременного хранения промышленных товаров

### 1.1 Механизмы деградации в обычной атмосфере

Атмосферный воздух содержит ~21% O₂ и до 100% относительной влажности. Эти два фактора инициируют:

| Механизм | Поражаемые товары | Скорость |
| --- | --- | --- |
| Окисление металлов (коррозия) | Сталь, медь, серебро, бронза, чугун | 0.04–0.5 мм/год при влажности >60% |
| Гидролиз полимеров | Пластмассы, резина, шины, прокладки | Потеря 10–30% эластичности за 5 лет |
| Деградация электроники | Контакты, конденсаторы, IC | Tin whiskers, окисление выводов |
| Окисление активных веществ | Лекарства, витамины, БАД, масла | Потеря 5–15% активности/год |
| Биологические процессы | Бумага, кожа, текстиль, дерево | Плесень >70% RH; жуки-вредители |
| Старение фотоматериалов | Плёнка, фотобумага, цифровые носители | Уксусный синдром (acetate film), CD/DVD bit rot |

Источники: GOST 9.014-78 § 1.2; Maekawa S. «Oxygen-Free Environments in the Control of Museum Insect Pests» (Getty Conservation Institute, 1998).

### 1.2 Стоимость потерь

- Фарма: до 15% годной продукции списывается из-за нарушений хранения (источник: МВС Engineering, отраслевой обзор).

- Food waste: ~14% продовольствия теряется на этапе хранения (FAO «State of Food and Agriculture», 2019).

- Военные запасы: программа AMARG (Davis-Monthan, США) тратит десятки миллионов в год на консервацию ~3000 единиц авиатехники (нормативные документы 309th AMARG).

- Коллекционные авто: сезонные потери ~5–10% стоимости при хранении в неконтролируемой среде (отраслевые оценки страховщиков Hagerty, Chubb).

## 2. Классификация технологий долговременной защиты от окисления

| Класс | Принцип | Газ | Где используется |
| --- | --- | --- | --- |
| Anoxic static (статический бескислород) | Герметичная упаковка + кислород-абсорбер связывает остаточный O₂ | Воздух → постепенно <0.1% O₂ | Пища (Mountain House, Augason Farms), музеи мелких артефактов |
| Inert gas flushing/purging (продув) | Откачка O₂ + закачка N₂/Ar | N₂ или Ar | Промышленные стандарты MIL/ГОСТ, фарма, MAP пищи |
| Inert gas blanketing (одеяло) | Непрерывное поддержание инертной атмосферы | N₂ (преим.) | Танки нефти/масла, силосы зерна |
| VCI (летучие ингибиторы коррозии) | Молекулы испаряются в полости и адсорбируются на металле | — (без газа) | Cortec VpCI, Zerust ZCORR, Daubert — нефтегаз, военная техника |
| Vacuum + barrier | Откачка воздуха + ламинат с фольгой | — | Mil-spec MIL-PRF-131K, медицинские стерильные упаковки |
| Гибридные системы | Комбинация: газ + абсорбер + VCI + барьер | N₂ или Ar | Премиум-сегмент, единичные кейсы |

Ниша Аслана = гибридная система, упакованная в стандартизованный продукт.

## 3. Сравнение инертных газов

| Газ | Цена / м³ (опт) | Плотность кг/м³ | Реакционная способность | Производство | Применимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Азот (N₂) | $0.10–0.50 | 1.25 | Инертен в стандартных условиях; реагирует с Li, Mg, Ti при T>800°C | PSA / мембраны / ASU; on-site | 95% применений |
| Аргон (Ar) | $1.50–15.00 | 1.78 | Полностью инертен | ASU воздухоразделения; криодоставка | Премиум-ниши |
| CO₂ | $0.20–0.60 | 1.98 | Кислотный, реагирует с водой → H₂CO₃; растворяется в жирах | Промышленный побочный продукт | MAP мяса (бактериостатик), не для долгосрочного |
| Гелий (He) | $30–60 | 0.18 | Полностью инертен; легко утекает | ASU + газовые месторождения | Только для специфических задач (поиск утечек) |
| Криптон (Kr) | $300–800 | 3.74 | Полностью инертен | ASU редкие фракции | Экономически невозможно для упаковки |
| Ксенон (Xe) | $5,000–15,000 | 5.89 | Полностью инертен (биологически активен — анестетик) | ASU редкие фракции | Экономически невозможно |

### Ключевой вывод по газам

Аргон оправдан только когда: 1. Стоимость единицы товара покрывает 10× премию (вино $50–500/бутылка; коллекционное авто €1M+; музейный артефакт; ювелирка). 2. Молекулы крупнее → меньше утечки через микропоры барьерного материала. Подтверждено выбором аргона для Декларации Независимости США (NIST «Preserving Founding Documents»). 3. Плотность газа выше воздуха → «затекает» в полости и вытесняет O₂ снизу (вино, оливковое масло — Coravin, Olive Oil Source). 4. Нужна абсолютная инертность — литий-металл, ультрачистая электроника, активные металлы при высокой T.

Во всех остальных случаях — азот. Получают on-site PSA-генератором, $0.4–1.0/CCF.

Ксенон и криптон убираем из продуктовой линейки — экономика не сходится никогда.

Источники: - Coravin «Why Argon Gas Is the Best Wine Preserver» — премиум-кейс. - Manufacturing.net «Nitrogen Blanketing of Edible Oils» — экономика N₂. - Ossila «Argon vs Nitrogen Glove Box» — сравнительный анализ. - NIST «Preserving Founding Documents» — выбор Ar для Декларации.

## 4. Барьерные материалы и толщины

### 4.1 Кислородопроницаемость (OTR) — главный параметр

OTR (Oxygen Transmission Rate) измеряется в см³ O₂ / (м² · сутки · атм) при 23°C, 0% RH (ASTM D3985, ISO 15105).

| Материал | OTR (см³/м²·день) | Толщина | Срок «насыщения O₂ до 1%» (для пакета 1 м³) |
| --- | --- | --- | --- |
| LDPE (обычный пакет) | 7800 | 50 мкм | <1 день |
| HDPE | 1500 | 100 мкм | ~5 дней |
| PA6 (полиамид) | 40 | 100 мкм | ~6 месяцев |
| PET | 50 | 100 мкм | ~5 месяцев |
| EVOH (32% ethylene) | 0.3 | 30 мкм | ~80 лет (но боится влаги!) |
| Aluminized PET (Met-PET) | 0.5–2 | 100 мкм | ~10–40 лет |
| Foil laminate (PET/Al-foil/LLDPE) | <0.05 | 125–190 мкм | >200 лет |
| Стекло | 0 | — | бесконечность |

### 4.2 Реальные стандарты и материалы

MIL-PRF-131K (Mil-spec barrier material для long-term storage): - Структура: PET / Al-foil / LLDPE - Толщина: 0.0048″–0.0075″ (~120–190 мкм) - OTR: <0.05 см³/м²·день - Срок хранения: до 25 лет с десикантом - Источник: 3D Barrier Bags MIL-PRF-131

MIL-PRF-22191 Type I (transparent barrier): - Структура: PVDC-coated PET или EVOH-coated multilayer - Толщина: ~100 мкм - OTR: 0.5–2.0 см³/м²·день - Используется когда нужна визуальная инспекция

MIL-PRF-81705F Type I (электроника, ESD + влаго-барьер): - Структура: Met-PET / PE / Foil / ESD-sealant - Применение: ракетные системы, чувствительные к влаге сборки

ГОСТ В 9.014-78 (РФ — консервация военной техники): - Варианты защиты ВЗ-10/14/15/16: «защитная среда инертным газом — азотом по ГОСТ 9293-74» - Требования к среде: точка росы ≤228 K (−45 °C), O₂ ≤0.05% об. - Внутренняя упаковка ВУ-5: герметичный полимерный/металлизированный чехол - Аргон в ГОСТ В 9.014 не упомянут — только азот

Mylar (PET-laminate) для long-term food storage: - Толщина: 5–7 mil (≈125–175 мкм) - Производители: Sorbent Systems / IMPAK (PAKVF4C), Wallaby, Augason Farms - OTR: 0.05–0.5 см³/м²·день - Срок хранения белого риса: 30 лет (с O₂-абсорберами)

Фарма-блистеры: - PVC: 250 мкм базис - PVC + PVDC (60–120 г/м²) — средний барьер - PVC + Aclar (PCTFE 15–51 мкм) — высокий барьер - Alu/Alu (OPA-Alu-PVC) — максимальный барьер

### 4.3 Рекомендация по толщинам для проекта

Критическая ошибка исходного реферата ChatGPT: В таблице предложены толщины 50–150 мкм голого ПЭТ/ПА. Для долговременного (10+ лет) хранения этого недостаточно — O₂ просочится за 2–5 лет.

Реальная рекомендация:

| Срок хранения | Минимальная конструкция | Толщина |
| --- | --- | --- |
| 1–3 года | Met-PET + PE | 80–100 мкм |
| 5–10 лет | Met-PET / PE / Foil-laminate | 100–150 мкм |
| 10–25 лет | PET / Al-foil / LLDPE (mil-spec) | 125–190 мкм |
| 25–50 лет | PET / Al-foil / LLDPE + жёсткая капсула (стекло/титан/композит) | 200+ мкм |
| 50–200 лет | Стеклянная/титановая капсула с аргоном (Декларация Независимости) | стекло + Ti |

## 5. Кислород-абсорберы

Ключевая инновация Mitsubishi Gas Chemical: iron-based и organic-based oxygen scavengers, химически связывающие остаточный O₂ внутри упаковки.

### 5.1 Линейка Mitsubishi

| Продукт | Тип | O₂-ёмкость | Применение |
| --- | --- | --- | --- |
| Ageless Z | Iron-based, влажный режим | 100 cc/sachet и больше | Пища, БАД |
| Ageless ZP | Iron-based, сухой режим | 100–500 cc | Сухие продукты, орехи |
| Ageless OMAC | Organic | 50–200 cc | Электроника (без металлической пыли) |
| RP System Type AN | Iron-based + влагопоглотитель | 100 cc | Музейные артефакты |
| RP System Type K | Iron-based, сухой | 100 cc | Сухая среда, металлы, документы |
| Pharmakeep | Organic | 5–100 cc | Фармацевтические таблетки, капсулы |

Источник: Mitsubishi Gas Chemical — Ageless, Pharmakeep, Conservation Support Systems — RP System.

### 5.2 Расчёт количества абсорбера

Для герметичного пакета объёмом V (литров) с воздухом, содержащим 21% O₂: - Количество O₂ = 0.21 × V × 1000 см³ - Например, V = 1 м³ → ~210,000 см³ O₂ → нужно 2100 cc абсорбер-ёмкости (≈21 сашé по 100 cc)

В капсуле для авто (V ≈ 6 м³): при газовом продуве N₂ остаточный O₂ ~1% = 60,000 см³ O₂ → достаточно 6 сашé Ageless Z 100 cc как страховки.

### 5.3 Ключевой принцип проекта

Газовый продув + кислород-абсорбер = двойная защита. Газ выдавливает 99% воздуха, абсорбер связывает оставшееся. Без абсорбера любая микроутечка через 6–12 месяцев превращает капсулу в обычный пакет.

## 6. IoT-мониторинг (свободная ниша)

В существующих решениях нет встроенного датчика остаточного O₂ и герметичности. Это вторая патентная зона для проекта.

### 6.1 Доступные сенсоры

| Параметр | Технология | Диапазон | Цена за датчик |
| --- | --- | --- | --- |
| O₂ residual | Электрохимический (City Tech, Honeywell) | 0–25% O₂, точность ±0.1% | $30–80 |
| O₂ residual (low-cost) | Optical fluorescence | 0–1% O₂, точность ±0.05% | $200–500 |
| Влажность RH | Capacitive (Sensirion SHT4x, Bosch BME280) | 0–100% RH | $5–15 |
| Утечка / давление | MEMS pressure (Bosch BMP388) | 300–1100 hPa | $5–10 |
| Температура | Встроена в большинство сенсоров | — | — |
| RFID/BLE передача | Sub-GHz LoRa или BLE 5.0 | — | $10–30 |

Итого датчик «O₂ + RH + P + T + BLE»: $50–200 в опте.

### 6.2 Архитектура системы мониторинга

[Капсула с инертным газом]
    ├── Датчик O₂/RH/P/T (внутри капсулы, на батарейке CR2032, ресурс 5–10 лет)
    ├── BLE-маяк (раз в час)
    └── Внешний концентратор (один на склад) → Cloud (Telegram/email-алерт)

Аналог в мире: NIST для Декларации Независимости мониторит свои капсулы 20 лет — но это дорогое штучное решение. Стандартизованный «датчик в каждый пакет» — никто не делает.

## 7. Рекомендации по нишам (продуктовая сетка)

| Ниша | Газ | Конструкция | Толщина | Размер | Цена опт | Цена розница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гаражная капсула под коллекционное авто | N₂ + 6 сашé Ageless Z | Жёсткий каркас + foil-laminate / стеклокомпозит | 200–400 мкм | 5×2×1.5 м | $1,500–4,000 | $5,000–15,000 |
| Капсула под мотоцикл / классику | N₂ + 4 сашé | Foil-laminate с молнией | 150–200 мкм | 2.5×1×1.5 м | $400–800 | $1,500–3,000 |
| Оружейный пакет / охотничий | N₂ | Foil-laminate (mil-spec) | 150 мкм | 1.5×0.3×0.1 м | $30–80 | $150–400 |
| Стратегические резервы лекарств | N₂ | Medical-grade Al-foil | 100 мкм | 0.3×0.2×0.05 м | $1–5 / шт | тендер ₽ за партию |
| Архивная капсула (документы, иконы, монеты) | Ar + RP-System Type K | Aluminized PET + жёсткий каркас | 100–150 мкм | разные | $50–200 | $200–800 |
| Капсула под слитки золота / коллекционные часы | Ar + Ageless OMAC | Жёсткая стеклянная/металлическая капсула | — | 0.3×0.3×0.1 м | $80–250 | $300–1,200 |
| Премиум-винные/виски капсулы | Ar | Многослойный пакет вокруг бутылки | — | под бутылку | $5–15 | $30–100 |
| Капсула-репликатор музейной витрины (ГИМ/Эрмитаж/локальные) | Ar + RP-System Type AN | Стекло-Ti с уплотнениями + IoT | — | по ТЗ | под заказ | $5,000–50,000 |

### 7.1 Экономическое обоснование (юнит-экономика капсулы под авто)

Себестоимость: - Foil-laminate (mil-spec) 30 м² × $15/м² = $450 - Жёсткий каркас (трубы + профиль) = $200 - Молния промышленная (YKK Aquaseal) 8 м × $20 = $160 - N₂-картриджи или подключение к стандартному баллону 50 л = $100 - 6 сашé Ageless Z = $30 - IoT-датчик = $80 - Сборка, упаковка, логистика = $300 - Итого себестоимость: ~$1,320

Цена розница: $5,000–15,000 в зависимости от премиальности и комплектации. Маржа: 70–90%.

Целевой клиент: коллекционер авто стоимостью €500k+. Капсула за €5k = 1% от цены машины за 25–50 лет защиты. Эластичность спроса очень низкая.

### 7.2 Объём рынка (для трёх первых ниш)

- Коллекционные авто в мире: ~5 млн машин (Hagerty Insurance, 2024). Если 1% владельцев купят капсулу — 50,000 шт × $10k = $500M.

- Российский Росрезерв и Минздрав: годовой бюджет на стратегические запасы ~₽200B; даже 0.5% на современную упаковку = ₽1B/год.

- Музейные витрины РФ + Казахстан: ~5,000 музеев с бюджетом >₽1M/год; 1% покупает капсулу/год = 50 капсул × ₽1M = ₽50M/год.

## 8. Стандарты и сертификация

### Применимые российские:

- ГОСТ 9.014-78 / ГОСТ В 9.014 — Защита от коррозии при хранении (варианты ВЗ-10/14/15/16)

- ГОСТ 9293-74 — Азот газообразный и жидкий (требования чистоты)

- ГОСТ Р 52684 — Упаковка пищевая в модифицированной газовой среде

- ГОСТ ISO 11607 — Упаковка для медицинских изделий, подлежащих стерилизации

- ГОСТ 26663-85 — Транспортные пакеты (для крупных капсул)

### Применимые международные:

- MIL-STD-2073-1E w/CHG-4 (US DoD, 2019) — Methods of Preservation

- MIL-PRF-131K — Barrier Material, Watervaporproof, Greaseproof, Flexible, Heat-Sealable

- MIL-PRF-22191 — Barrier Material, Transparent

- MIL-PRF-81705F — Barrier Material, Flexible, Electrostatic Protective

- MIL-PRF-3420 — VCI packaging

- ISO 15106 — Кислородопроницаемость (OTR) — методы измерения

- ASTM D3985 — Standard Test Method for OTR through Plastic Film

### Дорожная карта сертификации:

- Этап 1: ГОСТ Р + декларация соответствия ТР ТС → выход на РФ-рынок (3–6 мес).

- Этап 2: Сертификация ВУ-5 ГОСТ В 9.014 → допуск к гособоронзаказу (12–18 мес).

- Этап 3: Аудит MIL-PRF-131K → экспорт США/НАТО (опционально, 12–24 мес).

- Этап 4: Патент ЕАЭС + PCT → защита ИС (6–12 мес параллельно).

## 9. Список реальных источников

### Музейная и архивная консервация

- Maekawa S. (1998). Oxygen-Free Environments in the Control of Museum Insect Pests. Getty Conservation Institute. oxygenfree.pdf

- National Archives, USA. Re-encasement of the Charters of Freedom (Декларация Независимости в аргоне). archives.gov/press/press-kits/charters.html

- NIST. Using Science to Preserve America’s Founding Documents. nist.gov/preserving-past

- Library of Congress. Anoxic Encasements. loc.gov/preservation/scientists/projects/anoxic_cases.html

- Museum Pests Working Group. Solutions: Nitrogen/Argon Gas Treatment. museumpests.net

- AIC Conservation Wiki. Anoxia. conservation-wiki.com/wiki/Anoxia

### Кислород-абсорберы и барьерные материалы

- Mitsubishi Gas Chemical. Ageless Oxygen Absorbers. mgc.co.jp/eng/products/sc/ageless

- Mitsubishi Gas Chemical. Pharmakeep — Organic Oxygen Absorber. mgcs.com.sg/pharmakeep

- Conservation Support Systems. RP System Type-AN. conservationsupportsystems.com

- TALAS. Mitsubishi Oxygen Absorbers RP-A & RP-K. talasonline.com

- Sorbent Systems. Mylar Bags. sorbentsystems.com/mylar.html

- IMPAK Corporation. impakcorporation.com

### Военные и индустриальные стандарты

- DoD. MIL-STD-2073-1E w/CHG-4 (2019). s3vi.ndc.nasa.gov / MIL-STD-2073

- MIL-STD-2073 Methods Lookup. camphill.leidos.com

- 3D Barrier Bags. MIL-PRF-131. 3dbarrierbags.com

- 3D Barrier Bags. MIL-PRF-81705. 3dbarrierbags.com

- Royco Packaging. MIL-DTL-117 Barrier Bags Explained. roycopackaging.com

- ГОСТ 9.014-78. ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. docs.cntd.ru/document/1200004940

- ГОСТ 9293-74. Азот газообразный и жидкий. docs.cntd.ru/document/1200006220

### VCI и альтернативные технологии

- Cortec Corporation. VpCI Films & Bags. cortecvci.com

- Cortec. VCI vs Nitrogen — Bavarian paper 5450. cortecvci.com Publications

- Daubert Cromwell. Military Packaging. daubertcromwell.com

- Zerust. VCI Gun Storage Bags. zerustproducts.com

- Arms Preservation Inc. apistoragebags.com

### Авто-сегмент (текущие конкуренты)

- CarCapsule. carcapsule.com

- Carcoon Storage Systems. carcoon.com

- AutoPyjama PermaBag. autopyjama.com

- SSR Performance Munich (подземный гараж с N₂). ssr-performance.de

### MAP пища и фарма

- Coravin. Why Argon Gas. coravin.com

- Air Liquide. Modified Atmosphere Packaging. airliquide.com

- Air Products. Pharma Packaging Inerting/Blanketing. airproducts.com

- MVS Engineering. Nitrogen in Pharma. mvsengg.com

- Sealed Air. CRYOVAC MAP Trays. sealedair.com

- Manufacturing.net. Nitrogen Blanketing of Edible Oils. manufacturing.net

### Патенты (ближайшие, для патентного поиска)

- US5659932A — Burial capsule with inert gas. patents.google.com

- US7723701B1 — Specimen preservation. patents.google.com

- CN203497420U — Vacuum bag для авточехла (без газа). patents.google.com

### Рынок

- MarketsAndMarkets. Top Food Packaging Companies. marketsandmarkets.com

- Hagerty Insurance Annual Reports — collector-car market.

- AMARG (309th Aerospace Maintenance and Regeneration Group). airandspaceforces.com

## 10. Что в исходном файле было неверно (для внутреннего использования)

В диалоге Аслана с ChatGPT от 2026-05-04 модель сгенерировала ряд галлюцинаций — выдуманных авторов и работ, которые проверить невозможно:

- ❌ «Stenmarck, Å., Jensen, C., Quested, T., Moates, G. (2017). Environmental impact of packaging and food losses in a life cycle perspective.» — реальной публикации с такими авторами и точно таким названием в открытых источниках не найдено.

- ❌ «Jong, P. (2019). Innovative Food Preservation Technologies and Their Potential Applications in the Food Industry.» — не находится.

- ❌ «David Harris. Protective Atmospheres for Food Preservation» — автор и работа не идентифицируются.

- ❌ «Robert Johnson. Inert Gases: At the Vanguard of Modern Medicine and Technology» — не идентифицируется.

- ❌ Рекомендация ксенона/криптона как практичного наполнителя — экономически невозможно.

- ❌ Толщины 50–150 мкм без указания фольгированного ламината — недостаточно для долгосрочного хранения.

Эти источники во внешних материалах не использовать. Заменены реальными в разделе 9.

## 11. План работ — что дальше

### Этап 1: Подготовка (1–2 месяца)

- Финализировать техническую справку (этот документ — v1, доработать с экспертами).

- Юридическая проверка патентной чистоты в патентных поверенных РФ + PCT.

- Подача провизорной патентной заявки ЕАЭС.

- Поиск производителя foil-laminate в РФ/Казахстане (Микроласт, Биаксплен, Полипак).

- Поиск поставщика IoT-датчиков O₂ (Sensirion, Honeywell, российские «Интех»).

### Этап 2: Прототип (3–6 месяцев)

- Изготовление 3 прототипов:

  - Гаражная капсула под мотоцикл (тестовая, минимальная).

  - Архивная капсула под коллекцию монет/документов.

  - Капсула под слитки золота / часы (премиум).

- 6-месячный тест: замер O₂ внутри каждый день через IoT-датчик.

- Параллельный контрольный образец без инертного газа.

### Этап 3: Питч и продажи (6–12 месяцев)

- Презентация для коллекционеров (РФ, ОАЭ, Казахстан).

- Тендерные заявки в Росрезерв, Минздрав, Минобороны.

- Переговоры с музеями (ГИМ, Эрмитаж, ГМИИ).

- Возможная партнёрская модель с Mitsubishi Gas Chemical (поставка O₂-абсорберов как OEM).

### Этап 4: Серия (12+ месяцев)

- Выход в серийное производство в РФ.

- Расширение линейки (винные капсулы, премиум-сегмент).

- Экспорт в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Сингапур, Гонконг, Швейцарию (рынки коллекционных авто и часов).

Документ актуализируется. Версия 1.0 от 2026-05-08.

Контакты заказчика: Аслан КАА · idriskaaa@gmail.com · aslankaa.com